Постановление Правительства РФ от 30.11.2024 N 1701 "Об утверждении требований к оснащению пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем оборудованием связи, навигации, наблюдения, автоматического предотвращения столкновений, к оснащению беспилотных авиационных систем оборудованием удаленной идентификации и оборудованием линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем, средствами криптографической защиты информации, сертифицированными в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, и Правил оснащения пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем оборудованием, предусмотренным пунктом 1 статьи 78.3 Воздушного кодекса Российской Федерации"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 10.02.2026

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2024 г. N 1701

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

К ОСНАЩЕНИЮ ПИЛОТИРУЕМЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И БЕСПИЛОТНЫХ

АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОБОРУДОВАНИЕМ СВЯЗИ, НАВИГАЦИИ,

НАБЛЮДЕНИЯ, АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ,

К ОСНАЩЕНИЮ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОБОРУДОВАНИЕМ

УДАЛЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕМ ЛИНИЙ УПРАВЛЕНИЯ

БЕСПИЛОТНЫМИ АВИАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ И КОНТРОЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ

АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ, СРЕДСТВАМИ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

ИНФОРМАЦИИ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, И ПРАВИЛ ОСНАЩЕНИЯ ПИЛОТИРУЕМЫХ

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ОБОРУДОВАНИЕМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 78.3

ВОЗДУШНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьей 78.3 Воздушного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

требования к оснащению пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем оборудованием связи, навигации, наблюдения, автоматического предотвращения столкновений, к оснащению беспилотных авиационных систем оборудованием удаленной идентификации и оборудованием линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем, средствами криптографической защиты информации, сертифицированными в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности;

Правила оснащения пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем оборудованием, предусмотренным пунктом 1 статьи 78.3 Воздушного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что:

а) положения подпункта "в" пункта 5 и пункта 6 требований, утвержденных настоящим постановлением, применяются к пилотируемым воздушным судам, произведенным в Российской Федерации или ввезенным на территорию Российской Федерации до 1 марта 2025 г.;

б) положения пункта 4, подпунктов "а" и "б" пункта 5 требований, утвержденных настоящим постановлением, применяются к пилотируемым воздушным судам, произведенным в Российской Федерации или ввезенным на территорию Российской Федерации после 1 марта 2027 г.;

в) положения пункта 7, подпункта "а" пункта 8, подпункта "а" пункта 9 и подпункта "а" пункта 10 требований, утвержденных настоящим постановлением, применяются к беспилотным авиационным системам, произведенным в Российской Федерации или ввезенным на территорию Российской Федерации после 1 марта 2027 г.;

г) положения подпунктов "ж" и "з" пункта 10 требований, утвержденных настоящим постановлением, применяются к беспилотным авиационным системам, произведенным в Российской Федерации или ввезенным на территорию Российской Федерации после 1 марта 2030 г.;

д) оснащение пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем, произведенных в Российской Федерации или ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 марта 2025 г., осуществляется в соответствии с пунктами 2 и 3 требований, утвержденных настоящим постановлением, до 1 марта 2026 г., за исключением самолетов Сухой Суперджет, оснащение которых осуществляется в соответствии с абзацем вторым пункта 3 требований, утвержденных настоящим постановлением, до 1 марта 2029 г.;

е) оснащение беспилотных авиационных систем, произведенных в Российской Федерации или ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 марта 2025 г., осуществляется в соответствии с подпунктами "в" - "д" пункта 8 требований, утвержденных настоящим постановлением, до 1 марта 2026 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2025 г., за исключением:

подпунктов "в" - "д" пункта 8, подпунктов "б" - "е" пункта 9 и подпунктов "б" - "е" пункта 10 требований, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 марта 2026 г.;

пункта 4, подпунктов "а" и "б" пункта 5, пункта 7, подпункта "а" пункта 8, подпункта "а" пункта 9 и подпункта "а" пункта 10 требований, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 марта 2027 г.;

подпунктов "ж" и "з" пункта 10 требований, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 марта 2030 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

# Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 30 ноября 2024 г. N 1701

ТРЕБОВАНИЯ

К ОСНАЩЕНИЮ ПИЛОТИРУЕМЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И БЕСПИЛОТНЫХ

АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОБОРУДОВАНИЕМ СВЯЗИ, НАВИГАЦИИ,

НАБЛЮДЕНИЯ, АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ,

К ОСНАЩЕНИЮ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОБОРУДОВАНИЕМ

УДАЛЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕМ ЛИНИЙ УПРАВЛЕНИЯ

БЕСПИЛОТНЫМИ АВИАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ И КОНТРОЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ

АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ, СРЕДСТВАМИ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

ИНФОРМАЦИИ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Настоящий документ устанавливает требования к оснащению пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем оборудованием связи, навигации, наблюдения, автоматического предотвращения столкновений, к оснащению беспилотных авиационных систем оборудованием удаленной идентификации и оборудованием линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем, средствами криптографической защиты информации, сертифицированными в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. Оснащение пилотируемых ВС и беспилотных авиационных систем, произведенных в РФ или ввезенных на территорию РФ до 01.03.2025, осуществляется в соответствии с п. 2, 3 требований до 01.03.2026. |  |
| --- | --- | --- | --- |

2. Пилотируемые воздушные суда и беспилотные авиационные системы должны быть оснащены оборудованием связи, поддерживающим двустороннюю радиосвязь с органами обслуживания воздушного движения (управления полетами) и между экипажами воздушных судов, в случаях, предусмотренных Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 2 Воздушного кодекса Российской Федерации (далее - Федеральные правила использования воздушного пространства).

3. Пилотируемые воздушные суда и беспилотные авиационные системы должны быть оснащены оборудованием навигации, обеспечивающим выполнение полета воздушного судна в соответствии с его эксплуатационной документацией.

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. Об оснащении самолетов Сухой Суперджет, осуществляемых в соответствие с абз. 2 п. 3 требований см. п. "д" п. 2. |  |
| --- | --- | --- | --- |

В оборудовании навигации пилотируемых воздушных судов и входящих в состав беспилотных авиационных систем беспилотных воздушных судов, производимых на территории Российской Федерации, принимающем и обрабатывающем сигналы навигационной спутниковой системы, должны использоваться сигналы глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. 4 применяется к пилотируемым воздушным судам, произведенным в РФ или ввезенным на территорию РФ после 01.03.2027. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. 4 вступает в силу с 01.03.2027. |  |
| --- | --- | --- | --- |

4. Пилотируемые сверхлегкие воздушные суда с максимальной взлетной массой более 115 килограммов наряду с оборудованием, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящего документа, должны быть оснащены оборудованием (аппаратно-программными средствами)  наблюдения, обеспечивающим формирование и передачу информации, содержащей опознавательный индекс, категорию такого воздушного судна, высоту его полета и координаты его местоположения, оператору Государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" для ее размещения в указанной системе."

5. Пилотируемые воздушные суда с максимальной взлетной массой более 495 килограммов наряду с оборудованием, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящего документа, должны быть оснащены:

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "а" и "б" п. 5 применяются к пилотируемым воздушным судам, произведенным в РФ или ввезенным на территорию РФ после 01.03.2027. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "а" и "б" п. 5 вступают в силу с 01.03.2027. |  |
| --- | --- | --- | --- |

а) оборудованием (аппаратно-программными средствами)  наблюдения, обеспечивающим формирование и передачу информации, содержащей опознавательный индекс, категорию такого воздушного судна, высоту его полета и координаты его местоположения, оператору Государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" для ее размещения в указанной системе - для выполнения полетов за пределами контролируемого воздушного пространства в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства;

б) оборудованием радиовещательного автоматического зависимого наблюдения, обеспечивающим передачу информации в соответствии с приложением N 10 к Конвенции о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 г. (далее - Конвенция), или приемоответчиками, взаимодействующими с бортовыми датчиками воздушного судна, - для выполнения полетов в воздушном пространстве класса A или C в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства;

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "в" п. 5 применяется к пилотируемым воздушным судам, произведенным в РФ или ввезенным на территорию РФ до 01.03.2025. |  |
| --- | --- | --- | --- |

в) оборудованием радиовещательного автоматического зависимого наблюдения, обеспечивающим передачу информации в соответствии с приложением N 10 к Конвенции, или приемоответчиками, взаимодействующими с бортовыми датчиками воздушного судна, - для выполнения полетов по приборам при осуществлении коммерческих воздушных перевозок.

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. 6 применяется к пилотируемым воздушным судам, произведенным в РФ или ввезенным на территорию РФ до 01.03.2025. |  |
| --- | --- | --- | --- |

6. Пилотируемые воздушные суда с максимальной взлетной массой более 15000 килограммов и газотурбинными двигателями или пилотируемые воздушные суда, на борту которых разрешен провоз более 30 человек, наряду с оборудованием, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящего документа, должны быть оснащены:

а) оборудованием наблюдения, обеспечивающим формирование и передачу информации, содержащей опознавательный индекс, категорию такого воздушного судна, высоту его полета и координаты его местоположения - для выполнения полетов за пределами контролируемого воздушного пространства в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства;

б) оборудованием радиовещательного автоматического зависимого наблюдения, обеспечивающим передачу информации в соответствии с приложением N 10 к Конвенции, или приемоответчиками, взаимодействующими с бортовыми датчиками воздушного судна, - для выполнения полетов в воздушном пространстве класса A или C в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства и для выполнения полетов по приборам при осуществлении коммерческих воздушных перевозок;

в) бортовой системой предупреждения столкновений, обеспечивающей определение взаимного расположения, траектории полета, скорости сближения по горизонтали и по вертикали и автоматическое уклонение от другого воздушного судна, оборудованного бортовой системой предупреждения столкновений и находящегося в опасной близости, - для выполнения полетов в условиях сокращенных интервалов вертикального эшелонирования.

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. 7 применяется к беспилотным авиационным системам, произведенным в РФ или ввезенным на территорию РФ после 01.03.2027. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. 7 вступает в силу с 01.03.2027. |  |
| --- | --- | --- | --- |

7. Беспилотные авиационные системы, включающие в себя беспилотные воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 0,25 килограмма, для выполнения визуальных полетов должны быть оснащены аппаратно-программными средствами, не позволяющими выполнять полеты в пределах элементов структуры воздушного пространства, в которых предусмотрены запреты или ограничения использования воздушного пространства.

8. Беспилотные авиационные системы, включающие в себя беспилотные воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, для выполнения визуальных полетов наряду с оборудованием, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящего документа, должны быть оснащены:

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "а" п. 8 применяется к беспилотным авиационным системам, произведенным в РФ или ввезенным на территорию РФ после 01.03.2027. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "а" п. 8 вступает в силу с 01.03.2027. |  |
| --- | --- | --- | --- |

а) аппаратно-программными средствами, не позволяющими выполнять полеты в пределах элементов структуры воздушного пространства, в которых предусмотрены запреты или ограничения использования воздушного пространства;

б) оборудованием (аппаратно-программными средствами)  удаленной идентификации, обеспечивающим формирование и передачу информации, содержащей опознавательный индекс, категорию такого воздушного судна, высоту его полета и координаты его местоположения, оператору Государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" для ее размещения в указанной системе.

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. Оснащение беспилотных авиационных систем, произведенных в РФ или ввезенных на территорию РФ до 01.03.2025, осуществляется в соответствии с п. "в" - "д" п. 8 требований до 01.03.2026. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "в" - "д" п. 8 вступают в силу с 01.03.2026. |  |
| --- | --- | --- | --- |

в) системой экстренного прекращения полета, обеспечивающей принудительную посадку, или возврат беспилотного воздушного судна в точку вылета, или безопасное приземление беспилотного воздушного судна;

г) бортовыми огнями предотвращения столкновения (проблесковыми маяками) и аэронавигационными огнями, обеспечивающими световое излучение для идентификации такого воздушного судна;

д) оборудованием линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем, обеспечивающим непрерывность обмена данными между станцией внешнего пилота и беспилотным воздушным судном на протяжении всего полета беспилотного воздушного судна (за исключением участков маршрута полета, по которому беспилотное воздушное судно выполняет полет в автономном режиме) и имеющим средства криптографической защиты информации, сертифицированные в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

9. Беспилотные авиационные системы, включающие в себя беспилотные воздушные суда с максимальной взлетной массой 0,25 килограмма и более, для выполнения полетов за пределами прямой видимости наряду с оборудованием, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящего документа, должны быть оснащены:

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "а" п. 9 применяется к беспилотным авиационным системам, произведенным в РФ или ввезенным на территорию РФ после 01.03.2027. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "а" п. 9 вступает в силу с 01.03.2027. |  |
| --- | --- | --- | --- |

а) аппаратно-программными средствами, не позволяющими выполнять полеты в пределах элементов структуры воздушного пространства, в которых предусмотрены запреты или ограничения использования воздушного пространства;

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "б" п. 9 вступает в силу с 01.03.2026. |  |
| --- | --- | --- | --- |

б) оборудованием радиовещательного автоматического зависимого наблюдения, обеспечивающим передачу информации в соответствии с приложением N 10 к Конвенции, или приемоответчиками, взаимодействующими с бортовыми датчиками воздушного судна, - для выполнения полетов в воздушном пространстве класса A или C в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства;

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "в" п. 9 вступает в силу с 01.03.2026. |  |
| --- | --- | --- | --- |

в) оборудованием (аппаратно-программными средствами)  удаленной идентификации, обеспечивающим формирование и передачу информации, содержащей опознавательный индекс, категорию данного воздушного судна, высоту его полета и координаты его местоположения, оператору Государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" для ее размещения в указанной системе - для выполнения полетов за пределами контролируемого воздушного пространства в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства;

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "г" п. 9 вступает в силу с 01.03.2026. |  |
| --- | --- | --- | --- |

г) системой экстренного прекращения полета, обеспечивающей принудительную посадку, или возврат беспилотного воздушного судна в точку вылета, или безопасное приземление беспилотного воздушного судна;

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "д" п. 9 вступает в силу с 01.03.2026. |  |
| --- | --- | --- | --- |

д) бортовыми огнями предотвращения столкновения (проблесковыми маяками) и аэронавигационными огнями, обеспечивающими световое излучение для идентификации беспилотного воздушного судна;

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "е" п. 9 вступает в силу с 01.03.2026. |  |
| --- | --- | --- | --- |

е) оборудованием линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем, обеспечивающим непрерывность обмена данными между станцией внешнего пилота и беспилотным воздушным судном на протяжении всего полета беспилотного воздушного судна (за исключением участков маршрута полета, по которому беспилотное воздушное судно выполняет полет в автономном режиме) и имеющим средства криптографической защиты информации, сертифицированные в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

10. Беспилотные авиационные системы для выполнения полетов беспилотных воздушных судов, входящих в их состав, на аэродромы и посадочные площадки совместно с пилотируемыми воздушными судами наряду с оборудованием, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящего документа, должны быть оснащены:

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "а" п. 10 применяется к беспилотным авиационным системам, произведенным в РФ или ввезенным на территорию РФ после 01.03.2027. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "а" п. 10 вступает в силу с 01.03.2027. |  |
| --- | --- | --- | --- |

а) аппаратно-программными средствами, не позволяющими выполнять полеты в пределах элементов структуры воздушного пространства, в которых предусмотрены запреты или ограничения использования воздушного пространства;

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "б" п. 10 вступает в силу с 01.03.2026. |  |
| --- | --- | --- | --- |

б) оборудованием радиовещательного автоматического зависимого наблюдения, обеспечивающим передачу информации в соответствии с приложением N 10 к Конвенции, или приемоответчиками, взаимодействующими с бортовыми датчиками воздушного судна, - для выполнения полетов в воздушном пространстве класса A или C в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства;

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "в" п. 10 вступает в силу с 01.03.2026. |  |
| --- | --- | --- | --- |

в) оборудованием (аппаратно-программными средствами)   удаленной идентификации, обеспечивающим формирование и передачу информации, содержащей опознавательный индекс, категорию такого воздушного судна, высоту его полета и координаты его местоположения, оператору Государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" для ее размещения в указанной системе - для выполнения полетов за пределами контролируемого воздушного пространства в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства;

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "г" п. 10 вступает в силу с 01.03.2026. |  |
| --- | --- | --- | --- |

г) системой экстренного прекращения полета, обеспечивающей принудительную посадку, или возврат беспилотного воздушного судна в точку вылета, или безопасное приземление беспилотного воздушного судна;

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "д" п. 10 вступает в силу с 01.03.2026. |  |
| --- | --- | --- | --- |

д) бортовыми огнями предотвращения столкновения (проблесковыми маяками) и аэронавигационными огнями, обеспечивающими световое излучение для идентификации беспилотного воздушного судна;

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "е" п. 10 вступает в силу с 01.03.2026. |  |
| --- | --- | --- | --- |

е) оборудованием линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем, обеспечивающим непрерывность обмена данными между станцией внешнего пилота и беспилотным воздушным судном на протяжении всего полета беспилотного воздушного судна (за исключением участков маршрута полета, по которому беспилотное воздушное судно выполняет полет в автономном режиме) и имеющим средства криптографической защиты информации, сертифицированные в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности;

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "ж" п. 10 применяется к беспилотным авиационным системам, произведенным в РФ или ввезенным на территорию РФ после 01.03.2030. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "ж" п. 10 вступает в силу с 01.03.2030. |  |
| --- | --- | --- | --- |

ж) бортовой системой предупреждения столкновений, обеспечивающей автоматическое уклонение беспилотного воздушного судна от иного воздушного судна, находящегося в опасной близости, передачу данных о координатах и траектории полета беспилотного воздушного судна, скорости сближения беспилотного воздушного судна по горизонтали и по вертикали с иным воздушным судном, находящимся в опасной близости, передачу сигналов внешнему пилоту об опасном сближении с воздушным судном и рекомендаций по устранению опасного сближения;

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "з" п. 10 применяется к беспилотным авиационным системам, произведенным в РФ или ввезенным на территорию РФ после 01.03.2030. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. П. "з" п. 10 вступает в силу с 01.03.2030. |  |
| --- | --- | --- | --- |

з) бортовой системой записи параметрической информации, обеспечивающей запись и энергонезависимое сохранение всех параметров полета, информации о работе бортовых устройств и агрегатов, полученных управляющих команд и формализованных сообщений в цифровом виде с момента включения беспилотного воздушного судна для выполнения полета до момента считывания этих данных и (или) получения команды о возможности их стирания, а также оборудованием записи речевой информации.

# Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 30 ноября 2024 г. N 1701

ПРАВИЛА

ОСНАЩЕНИЯ ПИЛОТИРУЕМЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И БЕСПИЛОТНЫХ

АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПУНКТОМ 1

СТАТЬИ 78.3 ВОЗДУШНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок оснащения пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем оборудованием, предусмотренным пунктом 1 статьи 78.3 Воздушного кодекса Российской Федерации (далее - оборудование).

2. Оснащение пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем оборудованием допускается при:

а) изготовлении пилотируемых и беспилотных воздушных судов;

б) модификации пилотируемых и беспилотных воздушных судов (для воздушных судов типовой конструкции);

в) изменении конструкции пилотируемых и беспилотных воздушных судов (для воздушных судов нетиповой конструкции).

3. Оснащение пилотируемых и беспилотных воздушных судов оборудованием осуществляется в соответствии с требованиями к оснащению пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем оборудованием связи, навигации, наблюдения, автоматического предотвращения столкновений, к оснащению беспилотных авиационных систем оборудованием удаленной идентификации и оборудованием линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем, средствами криптографической защиты информации, сертифицированными в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024 г. N 1701 "Об утверждении требований к оснащению пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем оборудованием связи, навигации, наблюдения, автоматического предотвращения столкновений, к оснащению беспилотных авиационных систем оборудованием удаленной идентификации и оборудованием линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем, средствами криптографической защиты информации, сертифицированными в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, и Правил оснащения пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем оборудованием, предусмотренным пунктом 1 статьи 78.3 Воздушного кодекса Российской Федерации", а также эксплуатационной, технической и иной документацией, утвержденной разработчиками пилотируемых и беспилотных воздушных судов.

4. Оснащение подлежащих обязательной сертификации в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Воздушного кодекса Российской Федерации пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем оборудованием осуществляется владельцами пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем самостоятельно при наличии у них сертификатов одобрения производственной организации, выданных в соответствии с федеральными авиационными правилами, утвержденными в соответствии со статьями 8 и 37 Воздушного кодекса Российской Федерации, или сертификатов организации по техническому обслуживанию, выданных в соответствии с федеральными авиационными правилами, утвержденными в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Воздушного кодекса Российской Федерации, либо с привлечением лиц, имеющих указанные сертификаты.

5. Оснащение пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем нетиповой конструкции, а также не подлежащих обязательной сертификации в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Воздушного кодекса Российской Федерации пилотируемых легких, сверхлегких воздушных судов и беспилотных авиационных систем, не осуществляющих коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ, оборудованием осуществляется владельцами указанных пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем самостоятельно, либо с привлечением лиц, имеющих сертификаты, указанные в пункте 4 настоящих Правил, либо с привлечением специалистов авиационного персонала, осуществляющих техническое обслуживание воздушных судов.